Videoanalyse IVA Pro Perimeter Pack – MVC-IVA-PER

Kurzbeschreibung

Auf erweiterter Hintergrund-Subtraktion basierende Videoanalyse für Perimetersicherheit.

Hauptmerkmale

Zuverlässige Erkennung von Eindringlingen auf große Entfernungen entlang von Perimetern, selbst bei extremem Wetter und schwierigen Bedingungen.

Basierend auf erweiterter Hintergrundsubtraktion für die zuverlässige Erkennung von sich bewegenden Objekten, einschließlich kriechender Personen.

Einfache Konfiguration und Kalibrierung.

| Weitere Merkmale (Spezifikationen) |  |
| --- | --- |
| Grundprinzip | Auf Hintergrund-Subtraktion basierende Videoanalyse |
| Detektierte Objekte | Alle |
| Klassifizierung | - Person - Zweirad - Auto - Lkw - Individuelle angelernte Objekte und Zustände |
| Camera Trainer | Anlernen individueller Objekte und Zustände (maschinelles Lernen) |
| Fehlalarmunterdrückung | Es ignoriert Bewegungen von Regen, Schnee, Wolken, wehende Blätter, Beleuchtungsänderungen oder eine wackelnde Kamera |
| Tracking Modi | Standard (2D) 3D-Tracking (Perimeter) 3D Personentracking Museumsmode (2D) Schifftracking (2D) |
| Alarm- und Statistikfunktionen | Objekte, die sich innerhalb einen einzelnen oder mehrere (bis zu drei) definierte Erkennungszonen in einer bestimmten Reihenfolge oder zu einem bestimmten Zeitpunkt befinden |
|  | Mehrerer Linienüberquerungen von einer einzelnen Linie bis zu drei Linien kombiniert in bestimmter Reihenfolge oder Zeitraum |
|  | Objekte, die einer Route folgen |
|  | Herumlungern in einem Gebiet in Abhängigkeit von Radius und Zeit |
|  | Objekte, die sich in Bewegung setzen oder stoppen |
|  | Objekte mit Eigenschaften, wie z. B. Größe, Richtung und Seitenverhältnis, die sich innerhalb einer konfigurierten Zeit nach Vorgabe ändern |
|  | Zählen von Objekten, die eine virtuelle Linie überqueren |
|  | Zählen von Objekten innerhalb eines Bereichs und Alarmieren, wenn ein vordefinierter Schwellwert erreicht wird |
|  | Aufgaben mithilfe von Skripten kombinieren |
| Kalibrierung | Daten der Lagesensoren der Kameras Lageplanbasierte Kalibrierung Virtueller Rundgang |
| Größe, Geschwindigkeit und Standort in der realen Welt | Funktion der Kalibrierung zur Umrechnung von 2D-Pixeln in 3D-Maße der realen Welt, einschließlich Größe und Geschwindigkeit |
| Anzahl der Aufgaben | 16 |

angebotenes Fabrikat: 		Bosch

angebotener Typ: 		MVC-IVA-PER		__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________