Feststehende Microdomekamera für Innen – NUV-3702-F02

Kurzbeschreibung

1/2,8" KI Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, 2.49 mm, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk Fixdome-Kamera für den Inneneinsatz

HD-Auflösung bis 1920x 1080 Pixel

Wide Dynamic Range von 120dB

Empfindlichkeit Farbe: 0,1 Lux

Integrierte KI zur Objektklassifizierung (building pack)

Stromversorgung: PoE IEEE 802.3af Type 1, Class 3

Speicher für Netzwerkschlüssel: Trusted Platform Module (TPM)

Vandalismusgeschützt IK08

Für die angebotenen Kamera muss ein Cybersicherheitszertifikat ULCAP nach UL 2900-2-3 vorgelegt werden.

| Weitere Merkmale (Spezifikationen) |  |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Lichtempfindlichkeit Farbe | 0,1 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | iDNR |
| Gegenlichtkompensation | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| Bewegungsmelder | KI (building pack) |
| Objektiv Typ | Fixfokus |
| Brennweite | 2.49 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 137° |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL 9003 |
| Gehäusematerial | Polykarbonat |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af Type 1, Class 3 |
| Vandalismusgeschützt | IK08 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis +40°C |
| Schutzart | - |
| Interoperabilität | ONVIF Profile S, G, T, M; Auto-MDIX |
| Zertifizierungen | UL 2900‑2‑3, IEC 62443-4-1 |

angebotenes Fabrikat: 		Bosch

angebotener Typ: 		NUV-3702-F02		__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________